MEMORIAL DESCRITIVO

Este Memorial descreve sucintamente os serviços à serem realizados na pavimentação com pedras irregulares, de basalto, nas Ruas Santo Cristo (Área = 2.612,63 m²) e Santo Antônio (1.308,71 m²), totalizando 3.921,34 m² de pavimento com pedra irregular, no município de Tunápolis, SC.

- REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

Regularização do subleito é o conjunto de operações que visa conformar a camada final de terraplenagem, mediante cortes e/ou aterros de até 0,20 m, conferindo-lhe condições adequadas em termos geométricos e de compactação. Os serviços de máquinas serão executados pela prefeitura como contrapartida física.

  - Material

Os materiais a serem empregados na regularização do subleito será o mesmo do trecho a ser pavimentado, sendo o diâmetro máximo das partículas igual ou superior a 76 mm.

1.2 Execução

Inicialmente será procedida uma verificação geral, mediante nivelamento geométrico, comparando-se as cotas da superfície existente (camada final de terraplenagem) com as cotas previstas no projeto.

O levantamento topográfico efetuado servirá de orientação à atuação da motoniveladora, a qual, através de operações de corte de aterro, conformará a superfície existente, adequando-a ao projeto.

Segue-se a escarificação geral da superfície, até a profundidade de 0,20 m abaixo da plataforma de projeto.

Eventuais fragmentados de pedra com diâmetro superior a 76 mm, raízes ou outros materiais estranhos, serão removidos.

Havendo a necessidade de execução de bota-fora com o material resultante de operação de corte, este será efetuado lançando-se o produto excedente nas proximidades dos pontos de passagem, em locais que não causem prejuízo à drenagem ou às obras de arte, ou em locais a serem designados pela fiscalização.

1.3 Compactação

O equipamento de compactação utilizado deverá ser compatível com o tipo de material e as condições de densificação pretendida para a regularização do subleito. A compactação deverá evoluir longitudinalmente, iniciando no bordo mais baixo e progredindo no sentido do bordo mais alto da seção transversal, exigindo-se que em cada passada do equipamento seja recoberta, no mínimo, a metade da largura da faixa anteriormente comprimida.

1.4 Liberação do tráfego

Deverá ser evitada a liberação da regularização do subleito ao tráfego usuário, face a possibilidade do mesmo causar danos ao serviço executado, em  especial sob condições climáticas adversas.

1.5 Controle de cotas

Após a execução do serviço, proceder-se-à á relocação e ao nivelamento do eixo e dos bordos, a cada 20 m, pelo menos, envolvendo no mínimo cinco pontos da seção transversal.

1.6 Controle da largura

Será determinada a largura da plataforma acabada por medidas à trena executadas a cada 20,00 m, pelo menos.

1.7 Controle de acabamento da superfície

As condições de acabamento da superfície serão apreciadas pela fiscalização, em bases visuais.

2 – DRENAGEM

2.1 – Drenagem

Toda a drenagem composta por bocas-de-lobo e sua tubulação são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Tunápolis.

- MEIO-FIO:

4.1 Execução

O meio-fio será em concreto executado no local ou pré-moldado, com as seguintes dimenções mínimas: base= 12,0 cm, altura= 30,0 cm e topo= 10,0 cm. Após a sua execução este deverá ser aterrado na sua face externa para evitar o seu rompimento. Em locais de entrada de automóveis, ele deverá ser rebaixado em 10,0 cm.

- PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

5.1 Execução

A pedra a ser empregado na confecção da pavimentação deverá seguir as dimensões abaixo especificadas:

- Comprimento : 08 a 12 cm

- Altura             : 11 a 14 cm

- Largura           : 08 a 12 cm

Estas serão assentadas sobre um colchão de terra de aproximadamente 15 cm espessura, de acordo com as determinações das cotas de greide, alinhamento e perfil transversal da via.

Depois de assentadas devem ser rejuntadas, espalhando-se uma camada de pó-de-brita de 2 cm de espessura sobre o pavimento, forçando a penetração do material nas juntas.

Após o assentamento e o rejuntamento, as pedras deverão ser compactados com rolo compactador liso. O pó-de-brita será fornecido pela empreiteira e o serviço de máquina será executado pela prefeitura municipal. A rolagem deve progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de maneira uniforme. O rolo deve passar, de cada vez, até a metade da outra faixa de rolamento. Quando cessar qualquer movimentação por efeito de rolo compressor, considera-se o pavimento fixado. As irregularidades ou depressões que surjam durante a compactação deverão ser prontamente corrigidas. Para isso é preciso remover e recompor as pedras, corrigindo a quantidade de material para assentamento. Nas áreas em que a passagem do rolo compressor é impraticável, a compactação deverá ser feita com soquetes manuais.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os materiais, serviços, métodos e técnicas especificados neste memorial descritivo deverão ser aplicados e executados segundo a melhor técnica disponível e em conformidade com as normas técnicas brasileiras pertinentes a cada serviço.

Tunápolis, 07 de novembro de 2007.

Adenor Vicente Wendling 		    	Cleonor José Mahl

Prefeito Municipal				Eng. Civil 33977-0

de Tunápolis