| MEMORIAL DESCRITIVO |  |
| --- | --- |
| Nome da obra: | Reforma da Casa da Cultura |
| Endereço: | Rua João Castilho, Centro, Tunápolis, SC |
| Proprietário: | Prefeitura Municipal de Tunápolis |
| Responsável Técnico: | Leandro Scheffer. Engenheiro Civil. Crea-SC 065293-3 |
| Data: | 11/02/2015 |

1) SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser realizada a retirada de todas as telhas asfálticas existentes, beirais danificados, bem como todos os elementos da estrutura da cobertura que apresentam sinais de danificações, patologias ou quaisquer outros defeitos. Todo o entulho deverá ser retirado da obra e a mesma deve ser limpa pela empresa executora.

Quaisquer danos causados as demais partes da obra são de responsabilidade da empresa executora.

2) COBERTURA

A cobertura será com telhas de aço zincado com espessura de 0,50 mm, com altura de onda de 17 mm e deverá ser fixada na estrutura existente, sendo realizados os reforços onde for necessário, para o perfeito acabamento superficial.

A estrutura da cobertura existente deverá ser reformada, corrigindo-se todos os defeitos da mesma e substituindo-se todas as peças danificadas ou que sofreram com a ação das infiltrações;

A cobertura deverá ser pintada com tinta emborrachada em duas demãos na cor a ser definida pela Prefeitura Municipal de Tunápolis.

3) REFORMA DAS JANELAS

As janelas de madeira existentes deverão ser substituídas no mesmo padrão das esquadrias existentes.

3) PISOS

Os pisos do pavimentos superior deverão ser removidos para posterior colocação de novo piso cerâmico. O piso será com peças nas dimensões de 45x45cm, com resistência classificada como PEI-5, na coloração branca e juntas com largura 1,00 centímetro, na mesma tonalidade. Deverão ser apresentadas amostras das peças a fiscalização da Prefeitura Municipal que as aceitará, ou não. Os revestimentos cerâmicos serão assentados com argamassa própria.

4) PINTURA

As esquadrias de madeira deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético. As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidos os defeitos. Deverão estar limpas e enxutas. As tintas empregadas deverão ser de qualidade comprovada e serão aplicadas seguindo rigorosamente as prescrições dos fabricantes.  As cores das tintas serão definidas pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Tunápolis.

5) COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

A obra deverá ser entregue acabada, limpa e livre de qualquer entulho decorrente de sua construção, bem como as instalações de energia elétrica, devidamente testadas e ainda, com os recolhimentos dos impostos inerentes à mesma.

6) ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)

A firma vencedora devera emitir Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da obra.

7) OBSERVAÇÕES

a) Todos os materiais e serviços deverão ser de primeira qualidade;

b) Por tratar-se de empreitada global, deverão ser executados todos os serviços previstos no memorial descritivo, planilha orçamentária, projetos, incluindo-se materiais e mão-de-obra, sem direito de suplementação de recursos;

c) Toda medição deverá ser solicitada no Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Tunápolis;

d) Qualquer irregularidade constatada será imediatamente comunicada a empresa executora oficialmente, cabendo retificação do material ou serviço, sob pena e retenção de pagamento;

e) Ao final das obras da empresa executora antes da liberação da última parcela, deverá apresentar no Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Tunápolis a CND – Certidão Negativa de Débitos para com o INSS, sob pena de retenção de pagamentos.

f) Deverão ser quitados pela empresa executora todos os tributos municipais relativos a obra, valores estes inclusos no valor global da obra.